### MEMORIAL DESCRITIVO

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

### SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:

Construção de cisterna para aproveitamento de águas pluviais  Maringá /PR

Local:

Avenida Gastão Vidigal, 823 – Bairro Aeroporto, Maringá /PR.

Data: ABRIL/2013.

Cisterna Enterrada

Vista aérea – Maquete

- CONDIÇÕES GERAIS:

### OBJETIVO

Este Caderno de Especificações compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante – TRT 9ª. REGIÃO, para a contratação e execução de cisterna enterrada para aproveitamento de águas pluviais, no Fórum Trabalhista de Maringá, Avenida Gastão Vidigal, nº823 – Maringá /PR.

### DOCUMENTAÇÃO INCLUÍDA NO CONTRATO

Este Caderno de Especificações servirá para fixar as obrigações e direitos do TRT 9ª REGIÃO, sempre adiante designada por Contratante, e da firma Construtora, sempre adiante designada por Executante ou Contratada, passando a fazer parte integrante do contrato.

### CONVENÇÕES E CODIFICAÇÃO

a) Convenções e conceituação dos intervenientes

Neste Caderno de Especificações convencionamos denominar os intervenientes pela nomenclatura da norma NBR-5671/89 do INMETRO, que define claramente suas responsabilidades e direitos; a definição das denominações principal transcreve a seguir.

Contratante: Pessoa física ou jurídica que, mediante instrumento hábil, promove a execução do empreendimento (não é, necessariamente o proprietário).

Executante: Pessoa Física ou Jurídica, técnica e juridicamente habilitada e escolhida pelo Contratante através de licitação pública para executar o empreendimento de acordo com o projeto e em condições mutuamente estabelecidas.

Fiscal técnico: Pessoa Física ou Jurídica, legalmente habilitada, designada para verificar o cumprimento parcial ou total dos aspectos técnicos das disposições contratuais.

Empreiteiro técnico: Pessoa Física ou Jurídica, legalmente habilitada, contratada para executar partes perfeitamente definidas do empreendimento, assumindo a responsabilidade técnica destas partes com a anuência e sob a coordenação do Executante.

Sub-empreiteiro: Pessoa Física ou Jurídica contratada para a execução de partes perfeitamente definidas do empreendimento, com anuência e sob a responsabilidade do Executante ou de Empreiteiro Técnico.

b) Codificação e classificação de serviços

A numeração dos itens deste Caderno de Especificações deve ser entendida como uma codificação, já que se pretende uma correspondência bi-unívoca entre eles e os itens de orçamento. Nestas condições é perfeitamente compreensível a interrupção da seqüência da numeração ao longo deste trabalho. Assim sendo, as planilhas orçamentárias do Executante deverão seguir a codificação da presente discriminação.

### DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIA DE DADOS

a) Verificação preliminar

Compete ao Executante efetuar completo estudo (verificação preliminar) das plantas e Caderno de Especificações fornecidos pelo Contratante para a execução da obra, e que compõem o projeto executivo.

Caso sejam constatadas, pelo Executante, quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em vigor, deverá dar imediata comunicação à Contratante para que sejam os mesmos sanados.

b) Precedência de dados

Em caso de divergências entre este Memorial Descritivo e o Contrato prevalecerá sempre este último.

Em caso de divergência entre este Memorial Descritivo e os desenhos prevalecerão as primeiras.

Em caso de divergência entre as cotas das plantas e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre as primeiras.

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os mais recentes, de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

Valerão preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas cópias de pranchas cuja numeração contiver letra de revisão mais "alta", como tal entendida a letra mais próxima do fim do alfabeto.

As pranchas do projeto executivo, ao serem enviadas à obra, deverão conter carimbo ou tipo de nota que identifique claramente sua liberação para execução.

Em caso de dúvida referente à interpretação dos desenhos ou deste  Memorial Descritivo serão consultados o Fiscal Técnico e/ou os Autores dos Projetos.

### CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO

a) Assistência técnica e administrativa.

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Executante se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

b) Materiais, mão-de-obra e equipamentos.

Todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a boa execução das obras e serviços ajustados deverão ser fornecidos e conservados pelo Executante, bem como também é de sua responsabilidade a utilização de mão-de-obra capacitada, na quantidade necessária, mantendo equipe que assegure progresso satisfatório às obras dentro dos cronogramas previstos.

A obtenção dos materiais necessários, em quantidade e qualidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante.

c) Seguros e acidentes

Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação da obra em construção até a devida aceitação da mesma pela Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro da obra.

Será obrigatório e de responsabilidade da contratada fazer SEGURO geral da obra contra Riscos de Engenharia, Incêndio e suas cláusulas acessórias.

d) Licenças, franquias e A.R.T.

É de conta do Executante a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando a legislação, códigos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços.

Deverão ser observadas as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos responsáveis técnicos pela execução das obras, do autor ou autores dos projetos e às anotações de responsabilidade técnica (A.R.T.).

e) Fiscalização, orientação e controle.

A Contratante manterá nas obras engenheiros e/ou arquitetos e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao Executante, e com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, nos moldes da NBR 5671/89.

O Executante será obrigado a facilitar a fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando, à fiscalização da Contratante, o acesso a todas as partes das obras contratadas.	A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades que ficar sujeito o Executante e sem que este tenha direito a qualquer indenização.

Executante será obrigado a retirar da obra, logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

As ordens de serviços ou comunicações de Fiscalização ao Executante, ou vice-versa, serão transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente numeradas e anotadas no Livro de Ocorrências (Registro de Ocorrências conforme NBR 5671/89).

### DIÁRIO DE OBRA

A contratada deverá confeccionar, sem ônus para o órgão, e utilizar diariamente na obra o “Diário de Obra” em 03 (três) vias, sendo as duas últimas descartáveis.

Distribuição das vias:

_ 1a via – permanece no Diário de Obra;

_ 2a via – retirada pela fiscalização do órgão a cada visita de inspeção;

_ 3a via – via da contratada.

O caderno completo, após o término da obra, será entregue formalmente ao órgão.

### MODIFICAÇÕES NO PROJETO

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização do Contratante e do Autor do Projeto.

Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificação, esta deverá ser acompanhada de orçamento correspondente, se representar alteração de preço, para mais ou para menos.

### RESPONSABILIDADE E GARANTIA

a) Responsabilidade pelos serviços executados em geral

O Executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Especificações, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização de ditos trabalhos.

b) Responsabilidade por alterações sugeridas

O Executante assumirá a integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais conseqüências advindas destas modificações nos serviços seguintes.

### METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos a esta obra deverão estar expressas nas unidades legais constantes do quadro Geral das Unidades de Medida (Decreto Federal no. 81.621, de 1978).

Deverão ser respeitadas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT nos devidos serviços executados e na definição dos insumos.

Além disso, deverão ser respeitadas as Normas Regulamentadoras NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), a NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e a NR-18 (Condições e Meio-Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção).

### CONTROLE TECNOLÓGICO

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pelo Executante deverão ser submetidas aos ensaios e provas, determinados pelas normas brasileiras ou equivalentes, como condição prévia ao recebimento dos serviços respectivos. Estes ensaios serão feitos pelo Executante, às suas expensas, em nome e sob a fiscalização da Contratante, a qual receberá os resultados dos mesmos. No caso do concreto armado o controle deverá ser rotineiro.

### RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Quando as obras e serviços contratados ficarem concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavradas um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Comissão de Fiscalização, designada pelo órgão, e pelo Executante, após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado pela Comissão de Recebimento em até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as exigências da Comissão de Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação.

### SERVIÇOS PRELIMINARES

- Cópias heliográficas e cópias xerográficas

Serão fornecidos para o Executante um jogo de cópias em papel e o CD dos respectivos arquivos dos softwares de desenho ou texto de todo projeto.

As demais cópias heliográficas necessárias ao desenvolvimento da obra e cópias xerográficas de documentos necessários ao bom andamento dos serviços serão de responsabilidade do Executante.

- Despesas legais

Correrá por conta exclusiva do Executante, todas as despesas legal relativas às obras e seu funcionamento, tais como: licenças, emolumentos, taxas de obra e da edificação, registros em cartório, impostos federais, estaduais e municipais, seguros contra-incêndio e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislação da obra.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, está será de responsabilidade do Executante.

O Executante deverá apresentar A.R.T. do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

### INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- A fixação de placas de obra

O Executante construirá um "porta-placa", no qual será colocada placas para identificação da obra em execução, sendo 01(uma) padrão CREA,  e outra placa padrão do órgão, além das placas de fornecedores. O executante é responsável pela afixação e conservação das placas que lhe forem entregues pelos demais intervenientes.

- Máquinas e ferramentas

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, e ferramentas, necessárias à boa execução dos serviços.

- O local para as instalações provisórias para guarda de material, equipamentos e ferramentas será indicado pelo Tribunal Regional do Trabalho.

- A instalação do Tapume deve ser em torno da intervenção, com exceção da extensão do gradil, que será usado com fechamento. O tapume deve ser em madeira compensada, 6 mm, incluindo portão e ferragens. As placas devem ser pintadas à cal.

### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

- Engenheiro de obra

A obra será localmente administrada por um profissional do Executante, que deverá estar presente em tempo integral e representará o Executante junto ao Contratante, podendo haver acréscimo do Quadro Técnico. Caso haja a necessidade de acréscimo de quadro técnico as despesas ficarão sob a responsabilidade da executante, mas com a aprovação prévia do Fiscal do Contrato.

A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva. Este "engenheiro residente" será um engenheiro civil ou arquiteto versado na execução de obras similares, devendo combinar com o Fiscal Técnico da Contratante um horário comum diário de permanência na obra.

- Mestres de obra

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, um mestre que, obrigatoriamente será seu empregado, e que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização, além de eventuais contramestres e apontadores se necessário.

### CONSUMOS

- Consumos e contas

Os custos referentes aos consumos de combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material elétrico, correrão por conta do Executante até a entrega definitiva da obra.

- Material de escritório da obra

Todo o material de escritório de obra será de inteira responsabilidade do Executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do livro de ordem e ocorrências. Também deverão estar disponíveis medicamentos de emergência.

- Despesas com vizinhos

Todas as despesas com vizinhos oriundas dos trabalhos junto às divisas, tais como fundações, arrimos, aterros e cercamento são responsabilidade do Executante.

- Equipamento de segurança

O Executante deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção e acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, fornecendo aos operários todos os equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como botas, óculos, luvas, etc.e exigindo o seu uso; além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais, e prevenção de incêndio com extintores.

### LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais indicados pela Fiscalização. Durante todo o período de execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas condições de tráfego os acessos ao Fórum ou à obra, quer para veículos, quer para pedestres.

### TRANSPORTES

Deverá ser previsto o planejamento e a execução dos transportes de materiais e equipamentos internos, horizontais e verticais. Como também o transporte externo, carga e descarga. Além da conservação das pistas internas e vias externas.

### ENTULHO

Durante a execução da obra deverá ser procedida à remoção periódica de quaisquer detritos (entulho de obra) que venham a se acumular no recinto do canteiro. A retirada poderá ser feita através de containeres com 5m3 de volume, específicos para a natureza do material a remover.

### ENTREGA DA OBRA

A entrega da obra não exime a CONSTRUTORA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por força das disposições legais em vigor.

### MANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONSTRUTORA deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

- O Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;

- As Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

Serviços que deverão ser considerados:

- Instalações elétricas, hidro-sanitárias, e de equipamentos.

- Impermeabilizações;

- Outros.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONSTRUTORA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

### ENSAIOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES

Concluídas as instalações, serão procedidos testes para verificação final de todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serão conduzidos para aferir o funcionamento em condições normais e com sobrecarga.

### ARREMATES

Deverão ser executados todos os arremates necessários, pela CONSTRUTORA, visando à perfeita entrega da obra.

### BAIXAS DE ART

Deverá ser providenciada baixa, junto ao CREA da região, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

### GARANTIAS

A CONSTRUTORA entregará à FISCALIZAÇÃO DO TRT toda a documentação referente a essas providências, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos sub-empreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverão ser emitidos em nome do TRT.

### DESPESAS EVENTUAIS

Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da CONSTRUTORA até o limite estabelecido no Edital de Licitação da Obra.

Serviços extras com ônus para o órgão, somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

SERVIÇOS A EXECUTAR

Bueiro

Caixa coletora

Tapume

Principais tubulações cisterna

- Instalações Provisórias:

  - Instalar placa de obra, metálica, pintada, sobre cavalete com suporte de madeira;

  - Executar tapume em chapa de madeira compensada, resinada e = 6mm (7 + 12 + 7) x 2,20m), na área de intervenção, com exceção do lado frontal, onde está o gradil. O tapume deve possuir portão, cadeado, ferragens e ser pintado à cal.

  - A empresa deve contratar um Engenheiro civil para acompanhar a obra durante toda a execução da cisterna, para permanecer no local no mínimo ½ período, além do mestre de obras que permanecerá em período integral na obra.

  - Ficará a cargo deste Tribunal Regional do Trabalho, a indicação do local para as instalações provisórias, para guarda de material, equipamentos e ferramentas.

- Demolições e Retiradas:

- Remover grama na área de intervenção, conforme planta;

- Remover todo paver situado na área considerada na planta, com reaproveitamento;

- Remover meio fio, com aproveitamento;

- Tamponar, com peças hidráulicas adequadas, todos os pontos hidráulicos onde serão efetuadas alterações.

- Remoção dos entulhos: Todo entulho proveniente das demolições será transportado, devidamente acondicionado em sacos, até caçambas adequadas, dispostas conforme autorização do órgão responsável.

- Trabalhos em terra:

  - Escavar com equipamentos mecanizados (retro-escavadeira), vala em solo de 1ª categoria, com profundidade conforme projeto. Volume aproximado de 180m3.

  - Colocar toda terra restante em caminhões basculantes, 6 m3. Volume total aproximado, 12 caminhões.

  - Transportar com caminhão basculante, por rodovia com revestimento primário para o destino adequado.

Após colocação das formas e concretagem, reaterrar manualmente as laterais, entre paredes da cisterna e terreno existente. Apiloar a cada 0,50m, no total de 5 vezes.

  - Escorar toda extensão de vala, descontinuadamente, empregando pranchas e longarinas de madeira.

- Cisterna

- Verificar altura da caixa de inspeção que recebe toda a água da chuva, segundo dados aferidos no local, ela possui 1,70m de profundidade. Deve-se reduzir a profundidade para 1,40m, executando um preenchimento de concreto de 0,30m de altura, de maneira que a água pluvial escoe adequadamente para alimentar o filtro. Notar que o eixo da saída do filtro deve estar a 1,09 m do fundo da cisterna.

- Hoje existem dois tubos saindo da caixa pluvial, para a rede pluvial pública, segundo o “as built”. Na nova concepção, um abastecerá a cisterna e o outro será descartado em caixas pluviais, e seguirá para o bueiro. Estes dois tubos serão tipo Vinilfort 	esgoto 250mm, na cor ocre, devido à travessia do estacionamento.

- A cota do fundo da cisterna deve estar a 97,51m, conforme curvas de nível. E o nível máximo de água no reservatório, na cota 98,21m, para que se atinja o volume esperado na cisterna, 12,07m3. Esta altura também é importante para que o extravasor funcione a contento, viabilizando o escoamento rápido para o bueiro existente, no caso de chuvas torrenciais.

- Já há no local, torneiras de jardim abastecidas por água potável, verificar na obra estas instalações, que agora serão alimentadas pela cisterna. Tamponar as instalações que necessitem de  alterações, durante a obra.

  - Execução de formas em todas as faces da cisterna, conforme projeto estrutural, com 5 vezes de aproveitamento.Usar desmoldante para retirada.

  - Execução de armaduras de aço CA-50, com corte e dobra na obra, colocação nas formas conforme projeto estrutural.

  - Confecção de concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 Mpa.

  - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural virado em obra, controle “A”, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 Mpa.

  - Execução de parede em alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1/2vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e=1cm, na parede de divisa entre filtro e bombas,  h= 1,0m.

  - Execução de furo em concreto com broca de vídea ou serra copo, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1 " / profundidade: 15 cm) – execução das instalações hidráulicas;

  - Execução de furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica (faixa de diâmetro: de 8 à 8 1/4 " / profundidade: 40 cm), na cisterna e nas caixas pluviais novas.

  - Impermeabilização de todo reservatório enterrado nas faces interna à base de argamassa rígida, e com aditivo hidrófugo.

  - Executar tampa em concreto 80x80x5 cm, inclusive alça metálica para acesso cisterna.

  - Executar caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60, altura variável, conforme corte esquemático das caixas pluviais e, projeto, revestida internamente com barra lisa e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e alça metálica, fundo de concreto 15MPa Tipo C - escavação e confecção. 2 unidades

- Pisos externos:

  - Regularização do piso para instalação de paver, com aproveitamento, assentado sobre coxim de areia.

  - Instalações de meio fio em concreto com sarjeta, na extensão onde as peças foram retiradas.

- Instalações:

- As instalações existentes, que atendem as torneiras de jardim, devem ser aproveitadas. Será executado somente alimentação e saída da cisterna, adequando ao que há no local. Verificar diâmetro das tubulações.

- Não usaremos a válvula solenóide para que a cisterna seja alimentada automaticamente, devido ao destino destas águas serem somente para torneiras de jardim. Caso haja ausência de água, deve-se acionar manualmente o registro de alimentação de água potável para atendimento das torneiras.

  - Executar ponto da alimentação da cisterna com água potável, com tubo PVC marrom 25mm, e conexões, saindo próximo ao hidrômetro e chegando a cisterna. Esta alimentação só será utilizada no caso de estiagem.

  - Executar ponto de esgotamento de águas pluviais, extravasores e limpeza, com tubulação PVC 250 mm reforçado, ligando ao bueiro da rede pública.

  - Executar a alimentação do filtro, com tubulação PVC 250 mm, reforçado.

  - Executar ponto de saída do filtro e entrada na cisterna. PVC 200 mm reforçado.

  - Executar sistema de abastecimento das torneiras de jardim pela cisterna. A saída da cisterna deve ser compatível com a tubulação existente no restante da rede. Verificar na obra.

  - Instalar registros de gaveta e válvula de retenção, conforme projeto.

  - Instalar tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm (considerando até a tubulação existente)

  - Instalar conexões, conforme projeto.

  - Instalação de ralo sifonado – grelha com sistema de fechamento – instalado internamente a cisterna para escoamento de eventuais vazamentos, na região dos filtros.

- Instalações Elétricas:

Q.D. Café

Q.D.

Cisterna

Localização Q.D.

  - Instalar quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 18 disjuntores termomagnéticos, monopolar, barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação, o quadro deve ser instalado internamente à cisterna. Deve ser usada a energia do ambiente previsto para o “café”, que fica próximo à cisterna, e temos uma intervenção menor de piso.

  - Instalar os disjuntores termomagnéticos ( 2 x 20 A monopolar,  30 A e 50 A  tripolares) no quadro de distribuição.

  - Instalar contator tripolar, categoria AC-2 e 3 tensão nominal até 500V, corrente 9A.

  - Instalar externamente duto espiral flexível singelo, polietileno de alta densidade revestido com pvc com fio guia de aço galvanizado, inclusive conexões - D = 50mm (2"). Tipo Kanalex.

  - Instalar na cisterna eletroduto de PVC roscável de 1" (25 mm), sem luva, com  cabo de cobre com isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm2, Tp Pirastic Pirelli ou  equivalente.

  - Instalar na cisterna condulete tipo "X" em liga de alumínio p/ eletroduto roscado 1".

  - Instalar cabo de cobre isolamento anti-chama  0,6/1KV 10mm2 (1 condutor) Tp Sintenax Pirelli  ou  equivalente, até o quadro de distribuição percorrendo externamente pelo piso. Com duto, tipo kanalex.

  - Instalar luminária calha sobrepor em chapa aço com 1 lâmpada fluorescente 40W - (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpada)

  - Instalar tomada embutir 2P + T 15A/250V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente.

  - Instalar interruptor simples embutir 10A/250V c/ placa, tipo silentoque  Pial ou equivalente.

  - Instalar caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40X40X40 cm.

- Pintura:

  - Pintar a escada de marinheiro com duas demãos, utilizar esmalte brilhante.

  - Pintar gradil, na extensão da intervenção – 12 m – com pintura esmalte brilhante, uma demão, para ferro.

  - Pintura tipo caiação, com cal hidratada, duas demãos com fixador em todo tapume.

  - Pintura em vagas de estacionamento com tinta acrílica na área próxima a obra, onde houver desgaste de tinta.

- Equipamentos:

  - Executar a instalação de equipamentos: Tanque de expansão 24 litros, filtro industrial VF6, pressurizador, pressostato, conjunto de bóia e mangueira 2”, freio d´água, e demais componentes, conforme projeto.

- Ajardinamento:

  - Preparar e substituir a terra para plantio no local onde houve intervenção, adicionando calcário, adubo orgânico e mineral na terra vegetal preta.

  - Plantar grama São Carlos em placas 40 x 40 cm, na área onde houve a intervenção.

- Serviços complementares:

- Escada:

  - Instalar escada tipo marinheiro tubular de aço galvanizado, 1 1/2", com 2 m de altura, 5 degraus, costurado nos pontos onde houver necessidade, solda  “MIG” ou “TIG” , fixada em concreto com parafusos.  Duas unidades.

-Limpeza da obra:

  - Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

  - Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

  - A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

  - Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

  - Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessário, bem como os determinados pela Fiscalização.